# Milliput Komponente A - Sicherheitsdatenblatt (Deutsche Übersetzung)

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Milliput Komponente A
Farbvarianten: Standard, Terrakotta, Schwarz, Superfein Weiß, Silbergrau, Metallisch und Türkis-Blau.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Komponente A eines zweikomponentigen, kalt härtenden Epoxidkitts.
Nicht empfohlene Verwendungen: keine verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten
The Milliput Company,
Unit 8, The Marian,
Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU, Vereinigtes Königreich.
Tel. 01341 422562; info@milliput.co.uk

1.4 Notrufnummer
Tel. 01341 422562 (Geschäftszeiten im Vereinigten Königreich).
UK: 111 (öffentliche NHS-Nummer für weniger dringende medizinische Probleme).
Medizinisches Fachpersonal kann den NPIS kontaktieren: 0344 892 0111.

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319; Hautsens. 1, H317; Gewässer-chronisch 2, H411.

2.2 Kennzeichnungselemente
Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:
Allgemein: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Prävention: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Reaktion: Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
Lagerung: Keine besonderen Anforderungen.
Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren
Nicht verfügbar.

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Stoff | Konzentration (% Gew.) | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epoxidharz (4,4’-Isopropylidendiphenol, oligomere Reaktionsprodukte mit 1-Chlor-2,3-epoxypropan) | 25–50 | 500-033-5 | 25068-38-6 | Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319; Hautsens. 1, H317; Gewässer-chronisch 2, H411 |

a NA: nicht verfügbar.
b Siehe Abschnitt 16 „Sonstige Angaben“ für den vollständigen Wortlaut der H-Sätze.

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: An die frische Luft bringen und in ruhiger Position lagern. Bei Atembeschwerden Arzt aufsuchen.
Haut: Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen.
Augen: Mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, falls möglich. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund ausspülen, Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen, außer wenn medizinisch angewiesen.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Schaum, CO₂, Pulver.
Ungeeignet: Wasserstrahl.
Bei Brand: Gefährliche Rauch- und Gasentwicklung. Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.

# ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kleine Mengen mit Tuch/Papier aufnehmen. Große Mengen mit inertem Material (z. B. Sand) aufnehmen, zusammenkehren, mit Wasser und Seife reinigen.
Umweltmaßnahmen: Eindringen in Gewässer oder Kanalisation verhindern.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Hände nach Gebrauch gründlich waschen. Bei Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen.
Lagerung: Kühl, trocken, verschlossen, vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

# ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

EU-Grenzwerte: keine.
UK-Grenzwerte: Talk, 1 mg/m³.
Empfohlene Belüftung.
PSA: Nitrilhandschuhe, Schutzbrille, ggf. Schutzkleidung.

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand: Paste
Farbe: Verschiedene (Standard, Terrakotta, Schwarz, Superfein Weiß, Silbergrau, Metallisch, Türkis-Blau)
Geruch: Charakteristisch
Sonstiges: nicht explosiv, nicht brandfördernd.

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Stabil unter normalen Bedingungen.
Zu vermeiden: hohe Temperaturen, direktes Sonnenlicht.
Unverträgliche Materialien: Starke Säuren, Basen, Oxidationsmittel.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Haut: Verursacht Reizungen.
Augen: Verursacht schwere Reizungen.
Kann Hautsensibilisierung hervorrufen.
Nicht als krebserzeugend, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft.

# ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Epoxidharz: EC50 Daphnien 1 mg/L; EC50 Algen 9 mg/L.
Nicht leicht biologisch abbaubar.

# ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Kleine Mengen: Hausmüll.
Große Mengen: Deponie oder Verbrennung.
Nicht in die Kanalisation leiten.

# ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN 3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.
Klasse: 9, Verpackungsgruppe: III, Meeresschadstoff.

# ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

UK: COSHH, EU-Richtlinie 2008/98/EG.
Keine Chemikaliensicherheitsbewertung verfügbar.

# ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitung: Version 1.1.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizungen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.