# Milliput Component B - Veiligheidsinformatieblad (Nederlandse vertaling)

# SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie
Milliput Component B
Kleurvarianten: Standaard, Terracotta, Metallic en Zwart.

1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen en ontraden gebruik
Component B van twee-componenten, koudhardende epoxy boetseerklei.
Ontraden gebruik: niet beschikbaar.

1.3 Details betreffende de leverancier
The Milliput Company,
Unit 8, The Marian,
Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU, VK.
Tel 01341 422562; info@milliput.co.uk

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Tel 01341 422562 (VK kantooruren).
VK: 111 (publiek NHS-nummer voor minder dringende medische problemen).
Medische professionals kunnen contact opnemen met NPIS: 0344 892 0111.

# SECTIE 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Huidirritatie 2, H315; Oogirritatie 2, H319; Huidsensibilisatie 1, H317; STOT SE 3, H335.

2.2 Etiketteringselementen
Signaalwoord: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:
- Veroorzaakt huidirritatie.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:
Algemeen: Buiten bereik van kinderen houden.
Preventie: Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
Reactie: BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water. Bij huidirritatie of uitslag: medische hulp inroepen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Bij aanhoudende irritatie: medische hulp inroepen.
Opslag: Geen.
Verwijdering: Inhoud/verpakking afvoeren conform lokale/nationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren
Niet beschikbaar.

# SECTIE 3: Samenstelling/informatie over bestanddelen

| Stof | Concentratie (wt%) | EC nr. | CAS nr. | Indeling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetzuur, tall-olie, reactieproducten met tetraethyleenpentamine | 15–30 | 273-201-6 | 68953-36-6 | Huidirritatie 2, H315; Oogirritatie 2, H319; Huidsensibilisatie 1, H317; STOT SE 3, H335 |
| Tetraethyleenpentamine | 0.1–2 | 203-986-2 | 112-57-2 | Acute Tox 4, H302; Acute Tox 4, H312; Huidcorr 1B, H314; Oogschade 1, H318; Huidsensibilisatie 1, H317; Aquatisch chronisch 2, H411 |
| Talk | > 50 | 238-877-9 | 14807-96-6 | Niet geclassificeerd |

a NA: niet beschikbaar.
b Zie Sectie 16 'Overige informatie' voor volledige H-zinnen.

# SECTIE 4: Eerstehulpmaatregelen

Inademing: Naar frisse lucht brengen, laten rusten. Bij ademhalingsproblemen medische hulp.
Huid: Wassen met water en zeep of douchen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen.
Ogen: Spoelen met water, contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Bij irritatie medische hulp.
Inslikken: Mond spoelen, water laten drinken. Niet laten braken tenzij medisch geadviseerd.

# SECTIE 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: waternevel, schuim, CO₂, poeder.
Ongeschikt: waterstraal.
Bij brand: gevaarlijke rook en dampen. Draag ademlucht en beschermende kleding.

# SECTIE 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Kleine hoeveelheden opnemen met doek/papier. Grote hoeveelheden absorberen met inert materiaal, bijeenvegen, reinigen met water en zeep.
Milieu: niet in water of riolering laten komen.

# SECTIE 7: Hantering en opslag

Vermijd huid- en oogcontact, dampen niet inademen, gebruik in goed geventileerde ruimte.
Opslag: koel, droog, afgesloten, uit zonlicht.

# SECTIE 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

EU-grenswaarden: geen.
VK-grenswaarde: Talk, 1 mg/m³.
Ventilatie aanbevolen.
PPE: nitrilhandschoenen, veiligheidsbril, eventueel beschermende kleding.

# SECTIE 9: Fysische en chemische eigenschappen

Toestand: Pasta
Kleur: Diverse (Standaard, Terracotta, Zwart)
Geur: Kenmerkend
Overige gegevens: niet explosief, niet oxiderend.

# SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

Alkalisch, reageert met zuren onder warmteontwikkeling.
Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden: hoge temperaturen, zonlicht.

# SECTIE 11: Toxicologische informatie

Huid: veroorzaakt irritatie.
Ogen: veroorzaakt ernstige irritatie.
Kan huidallergie veroorzaken.
Kan irritatie luchtwegen veroorzaken.

# SECTIE 12: Ecologische informatie

Op basis van beschikbare gegevens niet geclassificeerd.
Geen PBT of vPvB.

# SECTIE 13: Instructies voor verwijdering

Kleine hoeveelheden via huishoudelijk afval.
Grote hoeveelheden: storten of verbranden.
Niet via riool.

# SECTIE 14: Vervoersinformatie

Niet geclassificeerd als gevaarlijke stof voor vervoer.
Niet van toepassing.

# SECTIE 15: Regelgeving

UK COSHH, EU-richtlijn 2008/98/EG.
Geen chemische veiligheidsbeoordeling beschikbaar.

# SECTIE 16: Overige informatie

Herziening: versie 1.1.
H302: Schadelijk bij inslikken.
H312: Schadelijk bij contact met de huid.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogschade.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstige oogschade.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.