# Milliput Komponente B - Sicherheitsdatenblatt (Deutsche Übersetzung)

# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Milliput Komponente B
Farbvarianten: Standard, Terrakotta, Metallisch und Schwarz.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Komponente B eines zweikomponentigen, kalt härtenden Epoxidkitts.
Nicht empfohlene Verwendungen: keine verfügbar.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten
The Milliput Company,
Unit 8, The Marian,
Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU, Vereinigtes Königreich.
Tel. 01341 422562; info@milliput.co.uk

1.4 Notrufnummer
Tel. 01341 422562 (Geschäftszeiten im Vereinigten Königreich).
UK: 111 (öffentliche NHS-Nummer für weniger dringende medizinische Probleme).
Medizinisches Fachpersonal kann den NPIS kontaktieren: 0344 892 0111.

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319; Hautsens. 1, H317; STOT SE 3, H335.

2.2 Kennzeichnungselemente
Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:
Allgemein: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Prävention: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Reaktion: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung: Arzt konsultieren.
Lagerung: Keine besonderen Anforderungen.
Entsorgung: Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen.

2.3 Sonstige Gefahren
Nicht verfügbar.

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

| Stoff | Konzentration (% Gew.) | EG-Nr. | CAS-Nr. | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fettsäuren, Tallöl, Reaktionsprodukte mit Tetraethylentetramin | 15–30 | 273-201-6 | 68953-36-6 | Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319; Hautsens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |
| Tetraethylentetramin | 0.1–2 | 203-986-2 | 112-57-2 | Akute Tox. 4, H302; Akute Tox. 4, H312; Hautätz. 1B, H314; Schwere Augenschäd. 1, H318; Hautsens. 1, H317; Gewässer-chronisch 2, H411 |
| Talkum | > 50 | 238-877-9 | 14807-96-6 | Nicht eingestuft |

a NA: nicht verfügbar.
b Siehe Abschnitt 16 „Sonstige Angaben“ für den vollständigen Wortlaut der H-Sätze.

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: An die frische Luft bringen und in ruhiger Position lagern. Bei Atembeschwerden Arzt aufsuchen.
Haut: Mit Wasser und Seife oder unter der Dusche waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und waschen. Bei Symptomen Arzt aufsuchen.
Augen: Mit Wasser spülen, Kontaktlinse entfernen, falls vorhanden. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mehrmals mit Wasser spülen, Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen, außer wenn medizinisch angewiesen.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wassernebel, Schaum, CO₂, Pulver.
Ungeeignet: Wasserstrahl.
Bei Brand: Gefährliche Rauch- und Gasentwicklung. Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.

# ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Kleine Mengen mit Tuch/Papier aufnehmen. Große Mengen mit inertem Material aufnehmen, zusammenkehren, mit Wasser und Seife reinigen.
Umweltmaßnahmen: Eindringen in Gewässer oder Kanalisation verhindern.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Dämpfe nicht einatmen. In gut belüfteten Bereichen verwenden. Hände nach Gebrauch gründlich waschen. Nicht essen, trinken oder rauchen während der Anwendung.
Lagerung: Kühl, trocken, verschlossen, vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

# ABSCHNITT 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

EU-Grenzwerte: keine.
UK-Grenzwerte: Talkum, 1 mg/m³.
Empfohlene Belüftung.
PSA: Nitrilhandschuhe, Schutzbrille, ggf. Schutzkleidung.

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustand: Paste
Farbe: Verschiedene (Standard, Terrakotta, Schwarz)
Geruch: Charakteristisch
Weitere Angaben: nicht explosiv, nicht brandfördernd.

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Alkalisch, reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung.
Stabil unter normalen Bedingungen.
Zu vermeiden: hohe Temperaturen, direktes Sonnenlicht.
Unverträgliche Materialien: starke Säuren, Oxidationsmittel.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Haut: Verursacht Reizungen.
Augen: Verursacht schwere Reizungen.
Kann Hautsensibilisierung hervorrufen.
Kann Atemwegsreizungen verursachen.

# ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Nach verfügbaren Daten nicht eingestuft.
Keine Bestandteile als PBT oder vPvB identifiziert.

# ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Kleine Mengen: Hausmüll.
Große Mengen: Deponie oder Verbrennung.
Nicht in die Kanalisation leiten.

# ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Nicht als Gefahrgut für den Transport eingestuft.
Nicht anwendbar.

# ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

UK: COSHH, EU-Richtlinie 2008/98/EG.
Keine Chemikaliensicherheitsbewertung verfügbar.

# ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Überarbeitung: Version 1.1.
H302: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H319: Verursacht schwere Augenreizungen.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.