# Instructions d’emballage de l’UE pour l’utilisation

# ÉTAPE 1

Retirez les deux barres de l’emballage et ouvrez délicatement la feuille.

# ÉTAPE 2

Coupez des longueurs égales des 2 barres pour la quantité requise.

# ÉTAPE 3

Mélangez soigneusement les 2 composants pendant 7 à 10 minutes jusqu’à obtenir une couleur uniforme. Milliput est alors prêt à l’emploi.

# ÉTAPE 4

Milliput est une pâte époxy bicomposante à durcissement lent et à froid. Laissez durcir 3 à 4 heures à température ambiante normale (20–22 °C). À des températures plus basses, le durcissement prendra plus de temps.

POST-TRAITEMENT : PEUT ÊTRE USINÉ, PERCÉ, TARAUDÉ, LIME, SCIÉ, PONCÉ ET PEINT.

STOCKAGE : CONSERVER LES BARRES SÉPARÉMENT DANS UN CONTENANT HERMÉTIQUE ET LES GARDER AU FRAIS ET AU SEC.

- Modelable comme de l’argile, durcit comme de la pierre

- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux

- Durcissement à l’air

- Ne rétrécit pas

- Isolant électrique

- Résistant à la chaleur et au gel